Технические характеристики

- Расход: от 1.5 до 304 л/ч

- Макс. давление: до 25 бар (363 psi)

- Двигатель:

  - 0.18 кВт и 0.25 кВт - 3 ф. (IP55)

  - 0.25 кВт и 0.37 кВт - 1 ф. (IP55)

- Скорость плунжера: 58 – 116 ход./мин.

- Длина хода: 15 мм

- Диаметр плунжера: от 6 до 64 мм

- Головка насоса:

  - SS 316 L

  - PVC

- Макс. температура дозируемой жидкости:

  - SS 316 L   90 ˚C

  - PVC          40 ˚C

- Допустимая температура окружающей среды:

  - +5 ÷ +45 ˚C

- Температура хранения:

  - -10 ÷ +50 ˚C

Плунжерный насос Seko серии PS1 представлен в широком диапазон. Производительность серии PS1 варьируется от 1.5 л/ч до 304 л/ч при противодавлении до 25 бар посредством различных конфигураций головки насоса и мощности электродвигателя для соответствия различным областям применения в требуемых процессах и задачах.

Производительность может регулироваться вручную, либо автоматически с помощью сервопривода, принимающим сигнал 4÷20 мА. Также при заказе доступен выбор между однофазным и трехфазным электродвигателем со степенью защиты IP55.

В насосах серии PS1 установлен пружинный возвратный механизм в алюминиевом корпусе.

Характеристики гидравлики

| Модель насоса |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр плунжера (мм) | ход/мин | Расход (л/ч) | Макс. Противодавление (бар) |  | Соединение всаывания/ нагнетания |  | Электродвиг-ль 50/60 Гц 3 фазы (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS 316 | PVC | SS 316 | PVC |  |
| P | S | 1 | D | 0 | 0 | 6 | A | 6 | 58 | 1,5 | 20 | 10 | 1/4" G F | 1/4" G F | 0,18 (A4) |
| P | S | 1 | D | 0 | 0 | 6 | C |  | 116 | 3 |  |  |  |  |  |
| P | S | 1 | D | 0 | 1 | 1 | A | 11 | 58 | 5 | 20 | 10* | 1/4" G F | 1/4" G F | 0,18 (A4) |
| P | S | 1 | D | 0 | 1 | 1 | C |  | 116 | 10 | 25 |  |  |  |  |
| P | S | 1 | D | 0 | 1 | 7 | A | 17 | 58 | 11 | 20 | 10* | 3/8" G F | 3/8" G F | 0,18 (A4) |
| P | S | 1 | D | 0 | 1 | 7 | C |  | 116 | 22 | 25 |  |  |  |  |
| P | S | 1 | D | 0 | 2 | 5 | A | 25 | 58 | 25 | 20 | 10* | 3/8" G F | 3/8" G F | 0,18 (A4) |
| P | S | 1 | D | 0 | 2 | 5 | C |  | 116 | 50 |  |  |  |  |  |
| P | S | 1 | D | 0 | 3 | 0 | A | 30 | 58 | 35 | 20 | 10* | 3/8" G F | 3/8" G F | 0,25 (B4) |
| P | S | 1 | D | 0 | 3 | 0 | C |  | 116 | 70 |  |  |  |  |  |
| P | S | 1 | D | 0 | 3 | 8 | A | 38 | 58 | 55 | 17 | 10* | 3/8" G F | 3/8" G F | 0,25 (B4) |
| P | S | 1 | D | 0 | 3 | 8 | C |  | 116 | 110 |  |  |  |  |  |
| P | S | 1 | D | 0 | 4 | 8 | A | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 1/2" G F | 1/2" G F | 0,25 (B4) |
| P | S | 1 | D | 0 | 4 | 8 | C |  | 116 | 170 |  |  |  |  |  |
| P | S | 1 | D | 0 | 5 | 4 | A | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 1/2" G F | 1/2" G F | 0,25 (B4) |
| P | S | 1 | D | 0 | 5 | 4 | C |  | 116 | 220 |  |  |  |  |  |
| P | S | 1 | D | 0 | 6 | 4 | A | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 3/4" G F | 3/4" G F | 0,25 (B4) |
| P | S | 1 | D | 0 | 6 | 4 | C |  | 116 | 304 |  |  |  |  |  |

*Доступно с усиленной головкой  для использования с давлением до 20 бар - 9˚ Поле (Опционально) в коде маркируется как "H"

Габариты